附件1

巫山县农村移民安置区集中供水工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 巫山县农村移民安置区集中供水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | — |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 巫山县 |
| 项目规模 |  | 项目新建蓄调水工程5处；改扩建蓄水工程7处；新建蓄调水池6座。 |  |  | 总投资 （万元） |  | 6923.96 |  |  | 土建投资 （万元） |  |  |  | 4629.71 |
| 动工时间 |  | 2024年10月 |  |  | 完工时间 |  | 2025年9月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2025年 |
| 工程占地 （hm2） |  | 8.00 |  |  | 永久占地 （hm2） |  | 5.51 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 2.49 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 弃方 |
|  |  |  |  |  | 6.65 |  | 3.26 |  |  | 0 |  |  |  | 3.39 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵地貌、 构造剥蚀低山地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 8.00 |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 687 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  | 534 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 防治措施 及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 新建蓄调水工程防治区 |  | 工程措施：表土剥离0.72万m3，场地平整0.78hm2，表土回覆0.24万m3，C20砼截排水沟长度858m。 |  |  |  |  | 植物措施：坝后回填绿化面积0.30hm2，撒播草籽绿化面积0.99hm2。 |  |  | 临时措施：临时排水沟长度3492m，临时沉砂池18座，临时拦挡长度579m，防雨布覆盖面积10000m2。 |  |  |  |
|  | 改扩建蓄水工程防治区 |  | 工程措施：场地平整0.08hm2，C20砼截排水沟长度660m。 |  |  |  |  | 植物措施：撒播草籽绿化面积0.08hm2。 |  |  | 临时措施：临时排水沟长度248m，临时沉砂池4座，防雨布覆盖面积800m2。 |  |  |  |
|  | 新建蓄调水池工程防治区 |  | 工程措施：表土剥离0.02万m3，场地平整0.20hm2，表土回覆0.06万m3。 |  |  |  |  | 植物措施：池顶绿化面积0.08hm2，开挖回填区绿化面积0.06hm2，撒播草籽绿化面积0.06hm2。 |  |  | 临时措施：临时排水沟长度240m，临时沉砂池6座，临时拦挡长度196m，防雨布覆盖面积1200m2。 |  |  |  |
|  | 弃渣场防治区 |  | 工程措施：表土剥离0.35万m3，表土回覆0.79万m3，C20砼截排水沟长度1456m，M7.5浆砌石挡渣墙长度894m。 |  |  |  |  | 植物措施：喷播植草面积1.57hm2。 |  |  | 临时措施：防雨布覆盖面积13000m2。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 主体设计：136.44 方案新增：71.71 |  |  | 主体设计：12.16 方案新增：1.80 |  |  |  | 主体设计：0 方案新增：27.88 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 297.98（方案新增149.38） |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 28.12 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 3.38 |  | 监测费（万元） | 11.41 |  | 补偿费（元） |  |  | 0 |  |  |
| 方案编制单位 |  | 重庆长水勘测设计有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 巫山县水利事务中心 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  | 陈方菱/023-63013618 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  | 曹箭弓 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 重庆市渝北区泰山大道东段60号3幢19-19 |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市巫山县高唐街道广东中路2号 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 401120 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 404799 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 叶锦锜/15823941887 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 曹箭弓/15215106618 |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 544651698@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  | / |  |  |  |  |  |