目   录

第一章	总则	- 1 -

第二章	镇域社会经济发展战略	- 2 -

第三章	镇域村镇体系规划	- 3 -

第四章	城镇性质与规模	- 8 -

第五章	镇区用地布局规划	- 8 -

第六章	镇区综合交通系统规划	- 11 -

第七章	镇区绿地景观系统规划	- 12 -

第八章	镇区工程系统规划	- 12 -

第九章	镇区近期建设规划	- 15 -

第十章	规划实施措施	- 17 -

第十一章	附则	- 17 -

附表1：镇区规划用地平衡表	- 18 -

附表2：中心组团规划用地平衡表	- 18 -

附表3：楚阳组团规划用地平衡表	- 19 -

附表4：中心组团地块控制指标汇总表	- 19 -

附表5：楚阳组团地块控制指标汇总表	- 21 -

- 总则

- 为适应巫山县骡坪镇社会经济发展要求，科学合理地进行城镇建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规，特制定《巫山县骡坪镇总体规划（2018-2030）》（以下简称本规划）。

- 规划指导思想

- 全面贯彻落实科学发展观，走全面、协调、可持续发展的道路。

- 加强与经济社会发展规划、生态环境保护规划的衔接统一，推进“多规合一”工作的开展。

- 深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，实施乡村振兴战略，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的中国特色社会主义新型化城镇。

4、统筹城乡发展、区域发展、经济与社会发展、人与自然和谐发展，建立合理的产业空间布局结构，保护生态环境，构建和谐骡坪；加强土地、水、能源的节约与资源的综合利用，建设节约型城镇。

5、优化资源配置，合理选择城镇未来发展的经济增长点，并依据其确定城镇空间形态，充分考虑近期建设与长远发展的平衡，使规划具有一定的弹性和灵活性，以适应社会主义市场经济下城镇发展的要求。

6、积极推进公共参与，强化城镇生活服务设施和基础设施的合理配置，创造方便、舒适、优美的生活环境。

- 规划原则

1、生态优先原则

2、可持续发展原则

3、协调性发展原则

4、整体性原则

5、可操作性原则

- 规划依据

  - 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

  - 《城市规划编制办法》（2006年）

  - 《城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011》

  - 《镇规划标准》（GB 50188-2007）

  - 《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T 246 - 2016）

  - 《重庆市城市规划管理技术规定》（2018年）

  - 《重庆市规划局关于镇乡规划编制工作的指导意见》（渝规发[2017]142号）

  - 《重庆市规划局关于开展主城区外镇乡规划评估与修编工作的指导意见》 （渝规发[2018]31号）

  - 《重庆市建制镇规划编制技术规定》

  - 《巫山县国民经济与社会发展“十三五”规划》

  - 《巫山县城乡总体规划》（2016年编制）

  - 《巫山县骡坪镇总体规划（2008-2020）》

  - 《巫山工业园—楚阳特色产业园控制性详细规划（修编）》

  - 骡坪镇人民政府有关指导性意见以及搜集的现状基础资料

- 规划期限

本规划期限为2018年—2030年。

近期：2018～2025年

远期：2025～2030年

- 规划范围

规划区是指城镇建设管理和规划需要控制的区域。

骡坪镇镇域规划范围为全镇行政区划范围，面积159.56平方公里，本规划称“镇域”。

骡坪镇镇区规划范围5.57平方公里。其中中心组团规划范围2.06平方公里，楚阳组团规划范围3.51平方公里。

- 本规划经批准后，将作为骡坪镇发展与建设的指导性文件，适用于骡坪镇规划区范围内的一切建设用地，凡规划区范围内发生的各项建设行为，必须遵守本规划。

- 文本中加下划线加粗条文为本规划强制性内容。强制性内容是对规划实施进行监督检查的基本依据，违反城镇规划强制性内容进行建设的，应当按照严重影响城镇规划的行为进行查处。

- 镇域社会经济发展战略

- 战略目标

以经济建设为中心，以资源为基础，以市场为导向，继续优化调整产业结构，改善城镇生态环境。以楚阳工业园为推动力，以乡村振兴战略的实施、巫山县全域旅游为契机，加快经济建设，积极促进旅游业发展，使骡坪镇成为社会、经济、环境协调发展的经济强镇。

- 城乡统筹目标

进一步带动骡坪镇经济社会全面发展，推进全镇产业持续转型，发展以现代化农业、生态型、资源型工业、乡村旅游、康养产业为主的现代化城镇，将骡坪镇建设成为巫山县东北部区域中心；重要的工业物流中心、边贸重镇。

- 经济发展目标

充分发挥骡坪镇的交通条件与自然资源优势，突出特色，推进全镇产业持续转型，大力发展特色农业、生态农业，建设以农副产品加工、精密制造、配件加工及中药材加工为主，带动环保产业和新材料产业发展的生态型、资源型工业的楚阳生态工业园区，同时实施乡村振兴战略，打造品质，强化服务，全力促进全域旅游发展。

- 产业发展结构

结合全镇的现状产业格局，用地和道路交通条件，规划骡坪镇的发展结构为“一轴、一带、一环、两心、四片区”。

“一轴”：即贯穿全镇的东西向城镇产业发展轴；

“一带”：即依托在建楚阳—竹贤乡—当阳乡旅游公路的乡村旅游发展带；

“一环”：结合现状村镇旅游资源形成精品康养旅游环线；

“两心”：即中心组团为全镇的商贸服务中心，楚阳组团为全镇的工业孵化中心；

“四片区”：镇域内产业以种植业为主，结合种植合理布局养殖业，将整体产业划分四大片区，包括：

- 生态融合产业发展片区：以烤烟、有机绿色蔬菜为主要经济产物；

- 生态农业片区：以脆李、核桃、烤烟、油料、中药材多元化搭配的种植业配套养殖业与其它农副产品的生态农业；同时发展乡村旅游业；

- 东部旅游农业发展片区：以脆李、烤烟、米大洋芋、楚阳红大头萝卜为主的种植业以及配套养殖业，依托楚阳工业园，发展农副产品深加工、精密仪器加工、物流边贸等特色产业，同时依托优质农业资源发展乡村旅游业；

- 西部旅游农业发展片区：以特色经果、烤烟、中药材为主的种植业，依托优异的自然资源与农业资源发展乡村旅游业。

- 产业发展布局

1、特色农业产业

按照镇域地形特点及现状产业情况，将镇域划分为四个产业片区，主要以种植业配套养殖业为主，包括高山水果、蔬菜、烟草、中药材、油料，结合养殖业形成高效产业链。

2、生态旅游产业

依托镇域良好的交通条件和资源条件，沿渝巴公路与楚阳至当阳乡旅游公路沿线、大娅村至梨子坪国家森林公园旅游公路沿线、各村镇联动发展精品乡村旅游、森林康养业。

3、加工产业

结合骡坪地域特征及特色产业，发展特色农产品加工产业，形成以高山水果、干果、中药材、优质新鲜蔬菜、蜂蜜、米大洋芋和楚阳红大头萝卜等为主的农林特色产品加工业。推进农副产品加工业的技术创新和发展，严格产品育种、生长、收获、加工、运输、储存、销售各个环节管理，培育创造新的特色品牌。

4、生态型、资源型特色工业

依托楚阳组团便利的交通条件，利用好巫山县对骡坪产业园区的政策扶持，依托郑万高铁带来的区域产业资源大连通，大力发展精密仪器、钟表制造、中医药、纺织服装等产业，建成巫山重要的工业集聚区。

- 镇域村镇体系规划

- 镇域人口与城镇化水平预测

1、镇域总人口

近期2025年总人口4.27万人，远期2030年总人口约5.0万人。

2、城镇化水平

近期2025年：63.0%；远期2030年：72.8%。

骡坪镇城镇化水平预测表

| 期 限 | 镇区人口(万人) | 总人口(万人) | 城镇化水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状2018年 | 1.63 | 2.75 | 59.27% |
| 近期2025年 | 2.69 | 4.27 | 63.00% |
| 远期2030年 | 3.64 | 5.00 | 72.80% |

- 镇域村镇空间布局结构

以中心组团与楚阳组团为中心，顺应镇域的用地形态，形成“一轴、两心、三片区”的空间结构。

“一轴”：为沿渝巴公路的城镇发展主轴。

“两心”：分别指中心组团综合服务中心与楚阳组团工业中心。

“三片区”：分别指北部生态控制发展区、中部城镇聚集发展区、南部生态控制发展区。

规划以中心组团与楚阳组团为全镇经济的核心，通过产业的聚集和辐射，促进经济发展的接力和扩展，形成联系紧密、有机互补的城镇空间结构。

- 城镇等级规模结构

按镇域体系规划分为3个等级规模：一级为骡坪镇中心组团与楚阳组团，通过规划引导和政策倾斜，拓展发展空间，加快人口集聚，规划期末人口规模达到3.64万人；二级为鸳鸯村、大娅村、茶园村、义和村、路口村、兴旺村六个中心村，三级为各个基层村。

- 城镇职能结构规划

中心镇是指骡坪镇政府驻地即中心组团与楚阳组团，其中中心组团是全镇政治、经济、文化、信息中心，楚阳组团是全镇科技、物流、工业中心；中心村是若干基层村的中心，配有一定的公用设施，以居住、集市贸易功能为主，农林特产品加工为辅；基层村作为农户的就近居住地，远期可以在种植大户的基础上创办一些家庭农庄，实现耕地的规模经营和集约经营。

骡坪镇镇域体系结构一览表

| 村镇等级 | 村镇名称 | 规划人口规模(人) | 职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心镇 | 中心组团 | 16400 | 全镇政治经济文化中心，县级中心镇，以发展行政办公、商业服务、文化娱乐业的现代化城镇。 |
|  | 楚阳组团 | 20000 | 全镇物流、工业中心，以发展特色生态工业与物流基地的功能组团 |
| 中心村 | 鸳鸯村 | 1400 | 农业生产基地，以居住、集市贸易功能为主，农林特产品加工为辅 |
|  | 大娅村 | 1300 |  |
|  | 茶园村 | 1600 |  |
|  | 义和村 | 2200 |  |
|  | 路口村 | 2300 |  |
|  | 兴旺村 | 1000 |  |

- 镇域空间管制规划

在镇域范围内划定适宜建设区、限制建设区和禁止建设区，用于指导城镇开发建设。

1、禁止建设区：对镇域自然、社会环境具有决定性影响的区域、长江三峡风景名胜区一级保护区范围、五里坡国家级自然保护区缓冲区范围、水源保护地、基本农田和生态林地等大型生态实体。禁建区内应大力推进基本农田保护，以及生态林保护和复建，严格禁止破坏区内生态环境的建设和开发行为。要依据法律法规规定和相关规划实行强制性保护，控制人为因素对自然生态的干扰，严禁不符合主体功能定位的开发活动，对远期发展确需征用的用地，需先征得相关部门同意，对相关指标调整后方得使用。

管制要求：禁止建设区作为生态培育、生态建设的首选地，原则上禁止任何城乡建设行为。除对城市发展有重大影响，经市级以上人民政府批准的能源、交通、水利、市政等确需建设的基础设施建设用地外，其余建设项目一律不得占用该区内用地。经批准占用的土地补偿按法定最高标准执行。对于禁建区内的已建各类建设项目，在规定期限予以逐步搬迁。保护区内禁止排放污水和堆放废料、垃圾和其他有毒有害物质。禁止设置装卸垃圾、废料、油料和其他有毒有害位置的码头。取水点周围半径100米的水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动。

2、限制建设区：包括经济园地、林地、草地、长江三峡风景名胜区外围保护区范围等区域，地质灾害中、低易发区，是适宜建设区和禁建区之间的缓冲区。控建区以农业产业发展为主，同时也是镇区和村庄的远景拓展区域。要坚持保护优先、适度开发、点状发展，因地制宜发展资源环境可承载的特色产业，加强生态修复和环境保护，引导超载人口逐步有序转移，逐步成为区域性的重要生态功能区。

管制要求：限制建设区多数是自然条件较好的生态重点保护地或敏感区，将根据资源环境条件进一步划分控制等级，科学合理地引导开发建设行为，城乡建设用地选择应尽可能避让。

3、适宜建设区：包括规划城镇区、中心村的原建设用地和新区，主要分布于渝巴公路两侧，是人口和产业较集聚的地区。适宜建设区内应按照重庆市和巫山县城乡规划管理要求进行开发控制，应集约用地，注意环境治理和生态复建，充实基础设施，加快城镇化进程，承接优化建设区域的产业转移，承接限制建设区域和禁止建设区域的人口转移，逐步成为支撑镇域经济发展和人口集聚的重要载体。

管制要求：适宜建设区是城市发展优先选择的地区，但建设行为也要根据资源环境条件，科学合理的确定开发模式、规模和强度。

- 镇域交通规划

构建渝巴公路、渝宜高速公路两条对外交通联系通廊。道路建设应加强镇区与各村之间的交通联系，使整个镇域内部网络呈网格布置，并提高道路等级。

- 镇域公共服务设施规划

镇域公共服务设施配置一览表

| 类别 | 项 目 | 中心镇 | 中心村 | 基层村村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 管 理 | 党政、团体机构 | ● | ● | — |
|  | 法庭 | — | — | — |
|  | 各专项管理机构 | ● | ● | — |
|  | 居委会 | ● | ● | ● |
| 教 育 机 构 | 专科院校 | — | — | — |
|  | 职业学校、成人教育及培训机构 | ○ | — | — |
|  | 高级中学 | ● | — | — |
|  | 初级中学 | ● | — | — |
|  | 小学 | ● | ● | ○ |
|  | 幼儿园、托儿所 | ● | ● | ○ |
| 文 体 科 技 | 文化站(室)、青少年及老年之家 | ● | ● | ● |
|  | 体育场馆 | ● | ○ | ○ |
|  | 科技站 | ○ | ○ | — |
|  | 图书馆、展览馆、博物馆 | ○ | ○ | — |
|  | 影剧院、游乐健身场 | ● | ○ | — |
|  | 广播电视台(站) | ○ | ○ | — |
| 医 疗 保 健 | 计划生育站(组) | ● | ● | — |
|  | 防疫站、卫生监督站 | ● | ● | — |
|  | 医院、卫生院（站、室） | ● | ● | ● |
|  | 休疗养院 | — | — | — |
|  | 专科诊所 | ○ | ○ | — |
| 商 业 金 融 | 百货店、食品店、超市 | ● | ● | ○ |
|  | 生产资料、建材、日杂商店 | ● | ● | ○ |
|  | 粮油店 | ● | ● | — |
|  | 药店 | ● | ● | — |
|  | 燃料店(站) | ● | ● | — |
|  | 文化用品店 | ● | ● | — |
|  | 书店 | ● | ● | — |
|  | 综合商店 | ● | ● | ○ |
|  | 宾馆、旅店 | ○ | ○ | — |
|  | 饭店、饮食店、茶馆 | ● | ● | — |
|  | 理发馆、浴室、照相馆 | ● | ● | — |
|  | 综合服务站 | ● | ● | ○ |
|  | 银行、信用社、保险机构 | ● | ○ | — |
| 集 贸 市 场 | 百货市场 | ● | ○ | — |
|  | 蔬菜、果品、副食市场 | ● | ○ | ○ |
|  | 粮油、土特产、畜、禽、水产市场 | 根据镇的特点和发展需要设置 |  | — |
|  | 燃料、建材家俱、生产资料市场 |  |  |  |
|  | 其他专业市场 |  |  |  |

注：“●”表示应设的项目，“○”表示可设的项目。

- 镇域给水工程规划

规划确定骡坪镇用水标准城镇为300L/人·D，村用水量标准为150 L/人·D，中心组团由骡坪镇自来水厂供水，水源取自朝阳坪水库；楚阳组团新建给水厂一座，设计供水规模为2.0万m3/d，水厂取水水源为凉水河及山泉水。

骡坪镇农村生产生活用水近期主要由山坪塘和蓄水池等提供水源，通过乡村供水工程，接入农村居民点。

- 镇域排水工程规划

骡坪镇域内排水近期采用雨、污分流制。污水统一排放至污水处理厂，经处理达标后排入水体；雨水就近排入受纳水体。对于其他各村，可因地制宜的采用低成本的生态处理方式。部分自然湾在人口密度不大，水体、农田吸纳能力容许的条件下，采取雨污合流制。

全镇的污水排放达到国家相应的排放标准。镇区以及各旅游接待点内产生的污水，必须经过处理，废水排放执行《污水综合排放标准》。

- 镇域供电工程规划

保证全镇通电率100%，由中心组团35KV变电站与楚阳组团新建110KV变电站供电。同时，规划进行线路改造，降低线损，保证供电的安全性和稳定性。

规划区内所有架空线路应避开镇区主要建设区。电力架空线走廊安全防护距离距边导线：110KV—15~25米，35KV—15~20米，10KV—5~10米。

- 镇域通信工程规划

规划各村设置电信接入网点，配套邮政服务设施，开办国际、国内长途电话业务，开通宽带网络服务。

规划电信线路原则上沿道路架设，在镇区和景点内埋地敷设。

近期内移动通讯网络覆盖全镇域，并配备相应的专业管理人员进行维护。巩固发展现有有线电视和广播系统，使镇域广播电视覆盖率达100%。

- 镇域生态环境保护与建设规划

1、总体目标

优先保护不可侵占用地，对自然山水、生态敏感区进行生态区划，维护和强化整体山水格局的连续性；保护多样性的乡土生态环境。规划期末，垃圾无害化处理率应达到95%以上，污水处理率应达90%以上。全年城镇空气质量达到Ⅱ级及以上标准天数不低于341天。

2、水环境保护目标

水域环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准内，地下水应达国家地下水Ⅱ类标准。镇区污染水处理率达90%～100%；饮用水源达标率为100%。

3、大气环境保护目标

大气环境质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应功能区标准内，镇区烟尘达标区覆盖率达到100％以上。

4、噪声环境规划目标

噪音控制执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准。镇区环境噪声达标区覆盖率达到80%以上。

5、固体废弃物规划目标

建立完善的垃圾收集、转运和垃圾处理体系，镇区生活垃圾处理实现资源化、无害化和减量化，环卫设施配置齐全。

- 镇域消防规划

规划要求严格执行《中华人民共和国消防法》（2019年修正）、国标《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及部标《城镇消防站布局与技术装备标准》（GNJI-82），以防为主，专业与群众队伍结合，与城镇建设同步发展，配置消防队伍及消防设施，严格建筑物的消防审查。

- 镇域防震规划

一般工业和民用工程按留六度设防，交通、通讯、供电、供水、液化气供应、医疗卫生、学校、消防等城镇生命线工程按基本裂度提高一度采取防震措施。

- 镇域地质灾害防治规划

地质灾害防治工作要始终坚持“以防为主，避让与治理相结合”的原则，严格实行属地分级管理，建立群测群防体系，明确任务和责任，有计划、有步骤地开展预防预警和治理工作，切实保障人民生命财产安全，减轻地质灾害造成的损失。

- 镇域防洪规划

镇域防洪规划应按现行国家标准《防洪标准》（GB50201-2014）的有关规定执行；集镇防洪规划除应执行本标准外，尚应符合现行行业标准《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）的有关规定。

防洪要求：依照《巫山县城乡总体规划（2016年编制）》，骡坪镇按照20年一遇洪水位设防。

排涝要求：农田排水按照10年一遇标准，24小时暴雨2天排干。

- 乡村振兴战略规划

1、指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强党对“三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

2、规划原则

坚持党管农村工作原则：毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，健全党管农村工作方面的领导体制机制和党内法规，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

坚持农业农村优先发展原则：把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，做到认识统一、步调一致，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

坚持农民主体地位原则：充分尊重农民意愿，切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，调动亿万农民的积极性、主动性、创造性，把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点，促进农民持续增收，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感。

坚持乡村全面振兴原则：准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，注重协同性、关联性，整体部署，协调推进。

坚持城乡融合发展原则：坚决破除体制机制弊端，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，推动城乡要素自由流动、平等交换，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。

坚持人与自然和谐共生原则：牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，统筹山水林田湖草系统治理，严守生态保护红线，以绿色发展引领乡村振兴。

坚持改革创新、激发活力原则：不断深化农村改革，扩大农业对外开放，激活主体、激活要素、激活市场，调动各方力量投身乡村振兴。以科技创新引领和支撑乡村振兴，以人才汇聚推动和保障乡村振兴，增强农业农村自我发展动力。

坚持因地制宜、循序渐进原则：科学把握乡村的差异性和发展走势分化特征，做好顶层设计，注重规划先行、因势利导，分类施策、突出重点，体现特色、丰富多彩。既尽力而为，又量力而行，不搞层层加码，不搞一刀切，不搞形式主义和形象工程，久久为功，扎实推进。

3、村庄建设目标

（1）总体目标

以保护延续村庄生态、文化环境为根本，以发展旅游休闲康养产业为契机，将骡坪新农村建设成为风貌完整、村容整洁、自然生态的村庄。

（2）经济社会发展目标

经济目标：发展特色养殖业与种植业，吸引外资创办企业，同时，发展旅游业，从多个方面为村民创造增收的机会。

社会目标：保护并发扬传统文化，提高村民教育文化水平与思想意识水平，加强村民自治管理制度，充分发挥村民的主观能动性，形成良好的村风村貌。

（3）人居环境发展目标

整治村容村貌，完善村落基础设施的建设，改善村庄生态环境，提高居住水平，确保房屋质量安全，改善住房功能。同时注意建筑的文化内涵，保证村庄风貌的统一完整。另外开发利用沼气，推广应用农村住宅节能技术和太阳能技术，减少对环境的污染破坏。

- 城镇性质与规模

- 城镇性质

骡坪镇的政治、经济、文化中心，巫山县东北部的区域中心、边贸重镇。

- 城镇规模

1、城镇人口规模

近期2025年镇区人口2.69万人，其中中心组团人口1.41万人，楚阳组团人口1.28万人；远期2030年镇区人口3.64万人，其中中心组团人口1.28万人，楚阳组团人口2万人。

2、城镇建设用地规模

近期2025年：镇区近期人口规模为2.69万人，城镇建设用地228.63公顷，人均建设用地84.99平方米。其中中心组团近期人口规模1.41万人，城镇建设用地88.39公顷，人均建设用地62.69平方米；楚阳组团近期人口规模1.28万人，城镇建设用地140.24公顷，人均建设用地109.56平方米。

远期2030年：镇区远期人口规模3.64万人，城镇建设用地433.30公顷，人均建设用地119.04平方米。其中中心组团远期人口规模1.64万人，城镇建设用地115.44公顷，人均建设用地70.39平方米；楚阳组团远期人口规模2万人，城镇建设用地317.86公顷，人均建设用地158.93平方米。

- 镇区用地布局规划

- 镇区用地发展方向

中心组团用地发展以向南为主，适度向北、向东、向西延伸。

1.向南发展：骡坪镇现状主要沿渝巴公路两侧建设，建成区主要位于公路北侧。南部土地容量较大，用地平整，地质情况良好，适合建设

2.向北发展：中心组团现状建成区位于公路北侧，但受自然山体与基本农田限制，同时由于绕镇路的在建，规划期限内不宜过度向北拓展，远景可结合土地利用规划调整，作为组团发展备用地。

3.向东发展：目前中心组团东部受自然山体与基本农田限制，规划期限内不宜过度向东拓展，向东发展土地容量有限。

4.向西发展：目前中心组团东部受自然山体与基本农田限制，规划期限内不宜过度向西拓展，远景可结合土地利用规划调整，作为组团发展备用地。

- 镇区规划结构

由于过境道路对城镇建设用地的分隔，中心组团建设用地呈南、北两大片结构分布。

由于过境道路对城镇建设用地的分隔，中心组团建设用地呈南、北两大片结构分布。

结合现状用地特点、道路骨架和各功能分区，将中心组团用地形态和结构规划为“一心、两轴、两片区”。

一心：依托场镇现状商贸服务中心，由公共服务、商业服务业设施等形成的综合服务中心。

两轴：联系城镇对外交通与城镇发展方向的“十字”发展轴线。

两片区：两片区即指北部生活片区与南部生活片区。

楚阳组团的建设用地基于楚阳乡老场镇现状建成区，主要沿楚阳河谷向南和向东北延伸，并沿支流魏家河谷向西局部拓展。发展备用地主要位于规划区中西部北侧山麓，为园区未来所需适当预控发展空间。

- 土地使用与建设强度控制

- 指标体系

地块控制指标包括地块用地性质、用地面积、容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高、配套公共服务设施、禁止开口路段、配建车位等规定性指标，规定性指标应按照执行；建筑体量、建筑风格、建筑色彩等指导性要求，指导性要求按照建设需要参照执行。规划区内的开发建设应符合规划控制指标的规定。

2、强制性指标

（1）用地性质

应控制公共设施用地（特别是非盈利性公共设施用地）、道路广场用地、市政公用设施用地和绿地，不得任意改变其用途。

（2）容积率

居住用地       ≤2.5；

行政办公用地   ≤1.5；

文化设施用地   ≤1.5；

教育科研用地   ≤1.0；

医疗卫生用地   ≤2.0；

商业服务业用地 ≤2.5；

工业用地       0.8≤FAR≤1.5；

物流仓储用地   ≥1.2；

（3）建筑密度

居住用地       ≤30%；

公共设施用地   ≤35％；

教育科研用地   ≤25%；

商业服务业用地 ≤50%；

工业用地、物流仓储用地≥40%；

（4）绿地率

居住用地       ≥30％；

公共设施用地   ≥35％；

商业服务业用地 ≥10％；

工业用地       ≤10%；

物流仓储用地   ≤20％。

（5）建筑限高：位于骡坪中心组团中心区的居住建筑限高为60米，公共管理与公共服务设施建筑高度不超过24米，商业建筑高度不超过60米；楚阳组团工业与仓储用地建筑限高为50米，其他区域公共服务建筑和商业建筑高度不超过100米。

（6）禁止开口路段：道路交叉口路缘石半径的切点向主干路方向延伸50米，向次干路、支路方向延伸30米范围内，为禁止机动车开口路段。

（7）停车泊位：居住用地内停车可按0.8个/户车位控制；

公建用地内停车可按每100平方米建筑面积一个车位控制。

（8）非盈利性公共设施

对中学、小学、消防站、加油站、污水处理厂及变电站等，经规划进行定点、定界、定量控制的，严格禁止改变其用地性质。

3、后退红线与建筑间距

（1）建筑后退道路红线

用地内建筑后退红线依据《重庆市城市规划技术管理规定》进行退让，建筑红线退让距离为下限控制指标。其中，建筑后退市政道路红线距离按照以下标准进行控制。

临主干路两侧建筑各退让距离≥5米；

临次干路两侧建筑各退让距离≥3米；

临支路两侧建筑各退让距离≥3米。

（2）建筑后退用地红线

按照《建筑后退规划用地红线最小距离控制表》执行。

（3）建筑间距

按照《重庆市城市规划管理技术规定》要求执行。

- 居住用地

中心组团居住建筑主要分布在组团南部，规划新增的居住用地将主要道路和城镇景观廊道成组团式发展；楚阳组团居住用地主要位于规划区中西部，依托道路呈带状发展。

(1)居住用地的组织结构采用居住组团级。

(2)居住组团的布置可充分利用周边山体与内部自然廊道的自然环境，形成富有山地特色的新镇住宅小区。建议在建设新区的同时，注重引导人们生活方式的转化，引入社区管理机制，提高建筑层数，提高居住环境质量。

(3)镇区内农居点的改造以土地置换的方式，按照整拆整并的原则在居住用地内集中安置。

(4)居住配套设施：居住用地的公共服务设施沿街布置，部分保留现状，部分新建，包括商业服务、教育(中学、小学、托幼)、文化娱乐、医疗网点、管理服务和社区公园等。居住组团中心包括社区服务及组团绿地等。

(6)住宅建筑形式：居住建筑以低层和多层住宅相结合，建筑采用巴渝民居建筑风格。组团内部结合冲沟、绿化组织各具特色的巫山民居风貌。建筑色彩建议采用暖灰色调。建筑物应尽量南北向布置，沿街住宅底层的一部分可用于公共设施如组团商店、文化站、物业管理等。

(7)居住、商业兼容：鉴于小城镇建设特征，沿干道居住用地同时具有商业和居住用途或性质。一般下面几层作商业功能，设有各种商业店铺和设施。其它楼层做商品房出售，做居住用途。

- 公共设施用地

1、规划原则

①以创建符合中心镇规模的公共服务设施为目标，形成规模等级合理的各级服务体系。

②以更新手法，集约化最大限度地发挥现有设施的服务质量。

③建立新的行政中心，通过新中心的设立，从根本上实现城镇资源、设施全方位整合的目的。

2、规划结构

中心组团规划公共设施用地布局在强化中部核心区基础上，形成“一心、两轴、两片区”的布局结构。

一心：依托场镇现状商贸服务中心，由公共服务、商业服务业设施等形成的综合服务中心。

两轴：联系城镇对外交通与城镇发展方向的“十字”发展轴线。

两片区：两片区即指北部生活片区与南部生活片区。

楚阳组团公共设施用地主要沿过境交通呈带状布置。

- 行政管理用地

中心组团规划行政办公用地布局在中部综合服务区，为骡坪镇行政管理机构以及其它政府部门的派驻机构。

楚阳组团行政办公用地主要与其他公共设施结合布置，不单独用地。

- 教育机构用地

中心组团按照教育设施服务半径和服务人口数量，对现状中小学进行扩建，并新规划幼儿园2所、小学1所。

楚阳组团保留并扩建楚阳小学，位于规划区中部楚阳河西岸；规划职业教育机构1所，位于规划区中部楚阳河以北；规划园区研发机构，位于规划区中部北侧。

- 文体科技用地

中心组团规划结合镇区综合服务中心，结合现状文化广场旁室外体育活动场所，于北侧规划室外足球场1处，同时设置文化活动中心1处，含图书借阅、青少年活动中心等功能。

楚阳组团规划文化设施1处，位于规划区中部。

- 医疗保健用地

中心组团扩建卫生院1处，位于规划区中部。

楚阳组团新建卫生院1所，选址位于楚阳河与魏家河交汇处西侧，保留畜牧检查站1处，位于规划区南端。

镇区进一步完善便民型医疗保健网络，城镇社区内配备保健站及老年康复服务中心。

- 商业金融用地

中心组团商业及商住用地集中与分散相结合。镇区级商业中心在相对公共活动中心处设置；居住组团级商业服务业用地结合小区中心设置。

楚阳组团商业服务业设施用地沿道路呈带状布置，用地注重均衡布局，便于就近提供生产服务与生活服务。

- 集贸市场用地

结合中心组团现状在建商贸中心与现状农贸市场用地，在中部设置集贸市场一处。

- 农业服务设施用地

结合现状农业服务设施，在中部设置农业服务设施一处。

- 工业用地

镇区工业用地集中布置在楚阳出团，主要为一类工业用地，分布于楚阳组团北部、南部，少量分布于中东部。

- 物流仓储用地

镇区物流仓储用地集中布置在楚阳出团，主要为一类物流仓储用地，分布于规划区中部，为园区大件物流及中转流通服务。

- 设计引导

镇区公共建筑总体风格应体现巫山民居风格，形式与功能性质相吻合，标志性建筑及节点建筑要富于变化，创造丰富的建筑空间，提高镇区的空间视觉效果。

- 镇区综合交通系统规划

- 对外交通规划

镇区对外交通主要指渝巴公路、沪蓉高速。

渝巴公路贯穿中心组团，对中心组团用地与发展造成一定消极影响，规划逐渐削弱对外交通功能，过境交通转移至在建绕镇路，渝巴公路主要承担中心组团交通功能。

- 道路交通规划

中心组团路网规划要处理好过境公路和骡坪镇内道路网之间协调发展的关系，处理好规划道路与村落的关系，纵向依托原有道路，横向借力于绕镇路的建设，形成以环状网格式道路框架带动城镇建设的目的。

楚阳组团路网构建以过境交通作为规划区道路主骨架、以主干路联系各个片区交通、支路作为片区内部联系通道的道路交通体系，为园区发展提供便捷通达的交通路网。

中心组团内主干路红线宽分别为11米、14米；次干路红线宽11米；支路红线宽8米与6米。

楚阳组团内过境交通红线宽分别为20米、14米；主干路红线宽20米、16米；支路红线宽12米、8米、6米。

- 静态交通规划

中心组团内按需求设置客运站1处，公共停车场2处，供社会车辆停放；楚阳组团内按需求设置客运站1处，公共停车场2处，供社会车辆停放。

- 镇区绿地景观系统规划

- 园林绿地规划理念

以人为本，尊重原有的自然环境，充分利用现有的自然山体、生态林地，并与绿色网络共同构成镇区生态绿地系统，体现城市与自然的共生性原则。

- 园林绿地规划布局

镇区内绿地主要由公园绿地、防护绿地组成。规划绿地面积51.65公顷，占建设用地比例11.92%，人均14.19平方米。

①防护绿地：镇区各市政设施防、楚阳河沿线护绿带。

②公共绿地：结合镇区地形布置绿带，为居民提供良好的生态环境。

- 风貌引导

充分利用自然资源打造景观，形成景观通廊、背景和天际线，发展具有人文特色的立体绿化系统。

建筑应高低错落、体量适度、造型美观，轮廓丰富、相互协调，并运用“借山、借绿”的设计理念，塑造城镇魅力。建筑控制在多层范围内，重要景观节点处降低建筑高度，以控制镇区的景观轮廓形象。严格镇区公共地段的管理，控制建筑后退红线。

处理好城镇商贸中心区、公园、广场以及重要景观地段的夜间景观，营造丰富多彩的城镇空间夜景。加强镇区入口景观的风貌设计，着重体现骡坪镇地方文化的人文景观。加强城镇中心区和节点空间设计，突出节点景观。

- 镇区工程系统规划

- 镇区给水工程规划

骡坪镇自来水厂位于中心组团西北侧，供水规模0.6万吨/日，远期根据中心组团及周边村镇需求扩容，水源来自朝阳坪水库；楚阳组团新建给水厂一座，设计供水规模为2.0万m³/d，水厂取水水源为凉水河及山泉水。

对现状管径偏小的管网进行改造，在用水量较大的道路上两侧布置干管，以保证投资的经济性；由枝状管网逐步改造成环状网，以确保供水安全可靠。

- 镇区排水工程规划

排水体制确定：本规划确定的排水体制采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇集排入雨水渠，生活污水集中排入污水处理厂进行处理。

中心组团污水纳入位于南侧的污水处理厂统一处理，规划日处理污水量0.45万吨/日。规划污水管依照不同分区方向布置在道路的北侧、南侧和东侧，将中心组团污水自北向南汇集后送入污水处理厂。

楚阳组团保留现状污水处理厂，处理规模为1.5万m3/d。

规划区内的污水经沿道路设置的污水干管收集后，排入污水处理厂统一集中处理，达标排放。工业生产废水及综合生活污水排入污水系统的水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ·343-2010）的要求。特殊污水如医疗污水必须处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-2016）后方可排入市政排污管道，进入污水处理厂处理。

- 镇区供电工程规划

中心组团由35KV骡坪变电站供电，上级电源由110KV龙江变接入；楚阳组团新建110KV变电站一座，主变容量为2*50MVA，上级电源由220KV旱坪变电站接入。

规划10kV配电线路采用电缆沿道路敷设，环网供电。

35kV及以上架空线路须设高压走廊，高压走廊应尽量与镇区干道平行设置。

35KV-100KV导线边线水平延伸距离为15-25米。高压走廊保护区域内，禁止新建地面建筑物，禁止种植高大树种，原有建筑物与导线间的垂直净距应满足防护要求。

- 镇区通信工程规划

1、邮政规划

加强邮政局所和营业网点建设。以每处服务半径800m的标准设置邮政代办点，可与公共建筑合建。繁华地段及居民区规划设置邮政报刊零售亭，街头信筒每0.5平方公里规划一处，方便群众生活，满足社会需要。

2、电信规划

对镇区现状电信模块局进行技改扩容，以光纤接入。

主网发展方向是宽带化、智能化和个人化的综合业务数字网（ISDN），同时开发和建设电信网、计算机网和有线电视网融为一体的宽带信息网，做到网络资源的综合利用，全面使用多媒体通信、图像传送等宽带业务组成的信息化高速公路。

各类通信线路一律采用地下管道敷设，并共用管道走廊。管道沿主要道路形成主干环网，以枝状管深入各功能组团内部，满足地块通信需求。通信管道走廊规划于道路人行道，与电力电缆沟分别置于道路的不同侧。

3、广播电视规划

有线广播电视网以镇区为直接覆盖范围，用光缆将信号传至各个片区。

镇区内有线广播电视网采用电视与广播共缆传输方式，广播、电视信号双入户、共同发展。节目以完整转播中央、省、市广播电视为基点，努力办好具有地方特色的新闻、专题、经济生活等服务性自办节目。

4、移动通信规划

移动通信应不断进行技术更新，优化网络，以适应社会经济发展需要，近期要求实现镇区移动通信信号有效全覆盖。移动电话基站等设施根据市场需要进行布点建设。

- 镇区工程管线综合规划

1、本次管线工程规划包括电力、电信、给水、燃气、雨水、污水六种管线。

2、综合布置管线产生矛盾时，应管径小的让管径大的；压力管让自流管；易弯曲的让不易弯曲的；临时性的让永久性的；工程量小的让工程量大的；新建的让现有的；检修方便或次数少的让检修不方便或次数多的；安全级别高的让安全级别低的。

3、在城镇道路上，由红线至中心线管线排列的顺序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气管道、给水管道、雨水管道、污水管道。

4、在建筑庭院中，由建筑边线向外，管线排列的顺序宜为：电力管线、电信管线、污水管线、燃气管线、给水管线。

5、管线竖向排列自上而下宜为：电力和电信管线、燃气管线、给水管线、雨水管线和污水管线。交叉点各类似管线的高程应根据排水管的高程确定。

- 镇区环境保护规划

1、环境保护目标

（1）大气环境质量目标

规划镇区大气环境质量各规划期均按国家二级大气质量标准进行控制。镇区工业废气处理率要求达到100%；烟控区覆盖率达到100%；汽车尾气达标率达到100%。

（2）地表水环境质量目标

加强区域水体的综合整治，维持区域良好的水体环境。规划区地表水水质达到2类水体标准，生活污水处理率、工业废水处理率、工业废水达标率至规划期末均要求达到100%。

（3）声环境质量目标

镇区交通和区域环境噪声达到或优于国家标准，居住区、工业区、混合区声环境质量按功能区域要求达标。至规划期末，区域环境噪声Laeq平均值≤55db，镇区交通干线噪声Laeq平均值≤70db。

（4）固体废弃物处理

固体废弃物要综合利用，变废为宝，物尽其用，真正做到不产生二次污染。至规划期末，规划生活垃圾及粪便无害化处理率均达到100%；工业固体废弃物综合处理率达100%，综合利用率达95%以上；有毒有害废弃物均处理至无害化程度。

2、镇区环境功能区划分

（1）Ⅰ类环境保护区

主要指公园、绿地等很少受到污染的区域。

（2）Ⅱ类环境保护区

主要指居住、商业、文化、行政管理等对环境要求较高的用地。

（3）Ⅲ类环境保护区

主要指工业及物流仓储等污染、噪声相对较严重的用地。

3、环境污染防治措施

1.建设开发的力度必须与环境容量相适应，建设项目的确立应考虑对环境的影响度。项目建设必须坚持环境影响评价制度。

2.加强区域环境综合整治，加快区域基础设施建设，有效地改善和提高区域环境质量，主要有以下几个方面：

(1)加快区域排污系统建设，从而减少污水排放对环境的影响。

(2)建立交通干线两侧防护绿带体系，确保区域的声环境质量。

(3)加强环卫设施建设，布局合理、方便使用，数量满足要求。

(4)加强区域性、流域性环境治理工作，进一步做好自然生态保护工作。

(5)加强环保管理，做好环保宣传工作，提高公众与企业的环保意识。

(6)加强环境保护的评估工作，实行污染物总量控制。

(7)增加环保投入，确保环保项目的具体实施。

- 镇区环卫设施规划

1、依据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）规定的指标，逐步建立一套垃圾收集、转运、无害化处理、综合利用、卫生科学的城镇生活垃圾消纳体系。

2、近期垃圾收集方式采用非分类收集；远期逐步实现分类收集，采用袋装收集方式；远期镇区要实现生活垃圾清运容器化、密闭化、机械化和处理无害化的环境卫生目标。

3、垃圾收集点的服务半径不宜超过70m。

4、废物箱设置间距：一般道路为80～100m，交通干道为50～80m，商业大街为25～50m。

5、垃圾收集站的服务半径不宜超过0.8km。

6、小型转运站每2～3km2设置一座，用地面积不宜小于800m2。

7、在中心组团与楚阳组团各规划环卫站一处，增加人员及环卫车辆。配置按规定指标2台/万人。

8、采用村收集——镇转运——市处理的模式，直接送至市域新建垃圾填埋场统一处理。

9、卫生院、疗养院、化验室等机构等的特种垃圾应统一作无害化处理。

10、工业垃圾及建筑垃圾处理由工业生产企业自己负责妥善处理（应尽可能地再生利用），并由环保部门负责监督管理；建筑垃圾可统一指定处理位置。

11、厕所设置间距：流动人口高度密集的街道和商业闹市区道路，公厕间距为300～500m；一般街道间距不大于800m；新建小区每平方千米不少于3座。公厕建筑面积指标：居住小区内6～10m2/千人，车站、码头、体育场（馆）15～25m2/千人，广场、街道2～4m2/千人，商业大街、购物中心10～20m2/千人；在没有卫生设施的住宅区按服务半径70～100m设置公厕，建筑面积按服务人口数量确定。

12、粪便处理：主要方向是发展水冲式厕所，镇区粪便经化粪池初步处理后排入城镇污水管网系统处理。

- 镇区防洪工程规划

1、镇区防洪设施应达到防御20年一遇的洪水标准。

2、结合农田水利建设和绿化等规划进一步整治、疏浚河渠沟塘，加高加固堤坝等防洪工程设施，建立完善的挡、引、排、灌的水利设施系统，全面提高防洪能力，确保万无一失。

3、镇区建设中建筑基地地坪标高应比周围道路高出0.3m以上，以利地基排水。

- 镇区抗震工程规划

1、规划镇区抗震设防标准为六度，生命线工程和重要建、构筑物提高一个等级设防。

2、规划利用公园、街头绿地、城镇广场、学校等开敞空间为防灾避难场所；以主干道为主要避震疏散通道；防止次生灾害；统筹安排骡坪镇防震抗震减灾指挥中心的建设，与周边镇区建立联网系统。

- 镇区消防工程规划

1、规划中心组团与楚阳组团各设消防站一座，主要责任区面积为镇区4-7km2，兼具周边区域消防任务。

2、新建小区的开发建设，应合理规划小区内部道路，通道间距、道路宽度、转弯半径等都应满足消防通道的要求。沿街建筑连续长度超过150m时应设消防通道，每80m应设人行消防疏散出口。各类建筑应考虑防火要求，按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）留出足够防火间距，易燃易爆的工厂、仓库四周要留足防护距离。

3、消防给水与市政生活用水为同一管网系统，给水水源规划时统一考虑供水能力。加强消防水源建设，可利用镇区内调节水池作为辅助消防水源。镇区市政消防给水管道的最小管径一般不小于DN200，特殊情况下不得小于DN150，小区内不小于DN100。

4、规划沿道路设置消火栓，在主干路沿道路双侧设置，其它道路沿街道单侧布置，设置间距不得大于120m。居民区消火栓间距不大于150m。

- 镇区人防工程规划

1、坚持“统一规划、合理布局，同步建设、协调发展，重点建设、分步实施，平战结合、注重实效”的人防规划原则。逐步形成布局合理、种类齐全、平战转换措施完善的地下防护体系。

2、规划战时留城人口占总人口比例为40%，人均掩蔽面积不小于1.5m2。

3、规划逐步降低城镇建筑密度，结合民用建筑修建防空地下室。基础设施和房屋建筑等工程要注重开发利用地下空间，兼顾人防要求。

- 镇区城镇生命线系统规划

1、生命线系统包括交通、能源、通信、给排水等城市基础设施。

2、规划骡坪镇区结合镇政府办公大楼配置街道指挥工程处1个；结合镇卫生院设置民防医疗救护工程处1个。

3、规划实现镇区内的通信、能源、给水等管线地下化。

- 镇区近期建设规划

- 近期建设规划期限和规模

近期建设规划期限为2018—2025年。

至2025年镇区人口规模达到2.69万人，城镇建设用地228.63公顷，人均84.99平方米。

至2025年,中心组团人口规模达到1.41万人，城镇建设用地88.39公顷，人均62.69平方米。建设重点商业商贸服务设施、公共服务设施、场镇建筑改造、南部居住片区建设，完善镇区职能为主。

至2025年,楚阳组团人口规模达到1.28万人，城镇建设用地140.24公顷，人均109.56平方米。建设重点园区配套商业商贸服务设施、公共服务设施、场镇建筑改造、配套居住片区建设，完成前期园区建设工程。

- 近期建设规划指导思想

1、协调绕镇路与中心组团的建设，配套建设公共服务设施，加强城镇道路、给水、排水、绿化等基础设施建设，改善环境，提高城镇载体能力和服务功能，为城镇发展奠定基础。

2、以商贸流通、公共服务设施为先导，带动第三产业发展，满足城镇用地平衡和功能完善。

3、处理好近、远期发展关系，集中紧凑，综合开发，配套建设。以“启动一片，带动一片”为原则，促进新区建设，与老镇区发展相协调。

4、实施“规划——征地——市政及公共设施建设——土地拍卖开发”的开发时序。增强规划的科学性、控制性，充分利用城镇资源，用经营的理念建设、管理城镇。

- 用地布局规划

1、居住建筑用地

中心组团近期住宅建设主要在国道348南面建设新的住宅小区，规划主干道两侧建设沿街商住小区；楚阳组团近期住宅建设主要位于规划中部，规划过境交通两侧建设商住小区，住宅小区的建筑体现巫山风格。

2、公共设施用地

中心组团配合中心区的开发和旧城改造与南面新区建设，建立相应的文体、教育、医疗、商业服务设施和市场；楚阳组团配合园区的开发建设完善相应的配套公共设施。

3、道路广场用地

中心组团与楚阳组团均应加强对规划区内各级交通建设。

4、绿化用地

梳理现状城镇地貌特征，启动中心组团北部山体公园建设，加强对楚阳河沿线绿化景观的建设。

- 工程设施规划

1、抓紧引用水建设。给水管网结合道路建设敷设，实现高水质供水，以满足近期发展需求。

2、供电线路按规划调整线路走向，按供电分区配置变压器，采用内式或箱式变压器。

3.、合道路建设敷设电信、有线电视管道，留有一定的余地，管内按实际需要穿线。

- 环卫设施及环境保护规划

1、在近期建设范围内，按规划建设公厕、垃圾收集站等环卫设施，建立、完善环卫机构，配置相应的车辆、人员。

2、向镇内居民(含农民)宣传建立良好的卫生习惯，自觉保持全镇环境卫生，保证全镇环境走上良性循环的道路。

- 近期主要建设项目

1、中心组团近期建设项目

- 场镇环境整治与建设。

- 以仙鹤街与纵向主干道为主骨架，加强各级交通建设，近期内完成中心组团绕镇路工程。

- 中心组团商贸中心建设工程。

- 中心组团第二小学建设工程。

- 骡坪镇初级中学扩建工程。

- 骡坪镇室外足球场建设工程。

- 骡坪镇文化活动中心建设工程。

- 骡坪镇北部山体公园建设工程。

- 骡坪镇消防站建设工程。

- 骡坪镇客运站建设工程。

- 修建公共停车场2处。

2、楚阳组团近期建设项目

- 场镇环境整治与建设。

- 以过境交通为主骨架，加强各级交通建设。

- 楚阳河沿线滨河景观建设工程。

- 楚阳组团变电站建设工程。

- 楚阳组团消防站建设工程。

- 楚阳组团客运站建设工程。

- 修建公共停车场1处。

- 规划实施措施

- 加强城镇规划的地位与作用，严格依法行政，统一规划管理。严格执行城镇规划，保证城镇各项建设活动和土地利用协调、健康、有序进行。

- 本规划审批后，应及时开展详细规划和各专项规划编制，指导骡坪镇各项建设活动和土地利用，把本规划所确定的原则和内容贯彻于规划、设计、建设和管理的全过程。

- 建立与健全城乡规划的监督检查制度，发挥法律监督、行政监督、舆论监督和群众监督的作用，对规划实施情况进行监督、检查，认真查处和纠正各种违反规划的行为，加大对违法建设打击力度。

- 全面加强城镇建设用地管理。以骡坪镇建设规划为基础，按照经营城镇的理念，建立城镇土地储备机制，属经营性质的土地使用权应实行公开招、拍、挂，多方筹措城镇建设资金。

- 配套、完善城镇综合防灾体系建设，重点加强城镇消防、抗震、防洪、人防、疾病控制等防灾管理工作，增强对各种公共突发事件的应急处理能力。

- 明确规划强制性内容，加强对脆弱资源的保护力度，严格实施“五线”管制制度。

- 加强规划管理队伍建设，加快现代技术手段在城镇规划领域中的应用，提高城镇规划管理水平。

- 加大规划的宣传力度，提高居民的规划意识，建立有效的公众参与机制和规划公示制度，实行“阳光规划”，增强规划编制和审批过程的透明度。

- 附则

- 本规划由文本、图纸和说明书组成，文本和图纸具有同等法律效力。

- 本规划是指导骡坪镇建设的法定文件和进行建设管理的依据，在城镇规划区进行土地使用和各项建设活动的一切单位和个人，均应按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，执行本规划，任何单位和个人非经履行法定程序都无权变更本规划。

- 本规划由骡坪镇人民政府组织实施。

- 本规划自巫山县人民政府批准之日起生效

- 附表1：镇区规划用地平衡表

| 骡坪镇镇区土地利用汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地名称 | 用地代码 | 规划面积（公顷） | 所占比例（%） | 人均指标（平方米/人） |
| 1 | 居住用地 | R | 87.28 | 20.14% | 23.98 |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 | A | 22.46 | 5.18% | 6.17 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | B | 15.83 | 3.65% | 4.35 |
| 4 | 物流仓储用地 | W | 2.46 | 0.57% | 0.68 |
| 5 | 工业用地 | M | 178.98 | 41.31% | 49.17 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | S | 68.52 | 15.81% | 18.82 |
| 7 | 公用设施用地 | U | 6.12 | 1.41% | 1.68 |
| 8 | 绿地 | G | 51.65 | 11.92% | 14.19 |
| 9 | 城市建设用地 | H1 | 433.30 | 100.00% | 119.04 |
|  | 水域及其他用地 | E | 123.36 |  |  |
|  | 规划总用地 | Σ | 556.66 |  |  |
| 备注：2030年规划区规划人口3.64万人 |  |  |  |  |  |

- 附表2：中心组团规划用地平衡表

| 骡坪镇镇区（中心组团）土地利用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地名称 |  |  | 用地代码 | 面积（公顷） | 占城市建设用地面积比例 | 人均用地（平方米） |
| 1 | 居住用地 |  |  | R | 57.68 | 49.97% | 35.17 |
|  | 其中 | 二类居住用地 |  | R2 | 57.68 | 49.97% | 35.17 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | A | 11.59 | 10.04% | 7.07 |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  | A1 | 1.30 | 1.13% | 0.79 |
|  |  | 文化设施用地 |  | A2 | 0.88 | 0.76% | 0.54 |
|  |  | 教育科研用地 |  | A3 | 7.07 | 6.12% | 4.31 |
|  |  | 其中 | 中小学用地 | A33 | 7.07 | 6.12% | 4.31 |
|  |  | 体育用地 |  | A4 | 1.54 | 1.33% | 0.94 |
|  |  | 医疗卫生用地 |  | A5 | 0.55 | 0.48% | 0.34 |
|  |  | 社会福利用地 |  | A6 | 0.25 | 0.22% | 0.15 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  |  | B | 9.18 | 7.95% | 5.60 |
|  | 其中 | 商业用地 |  | B1 | 9.00 | 7.80% | 5.49 |
|  |  | 商务用地 |  | B2 | 0.05 | 7.80% | 0.03 |
|  |  | 公共设施营业网点用地 |  | B4 | 0.09 | 0.08% | 0.05 |
|  |  | 其中 | 加油加气站用地 | B41 | 0.09 | 0.08% | 0.05 |
|  |  | 农业服务设施用地 |  | B6 | 0.04 | 0.03% | 0.02 |
| 4 | 道路与交通设施用地 |  |  | S | 21.80 | 21.32% | 13.29 |
|  | 其中 | 城市道路用地 |  | S1 | 20.74 | 17.97% | 12.65 |
|  |  | 交通枢纽用地 |  | S3 | 0.61 | 0.53% | 0.37 |
|  |  | 交通场站用地 |  | S4 | 0.45 | 0.39% | 0.27 |
|  |  | 其中 | 社会停车场用地 | S42 | 0.45 | 0.35% | 0.27 |
| 5 | 公用设施用地 |  |  | U | 2.89 | 2.50% | 1.76 |
|  | 其中 | 供应设施用地 |  | U1 | 1.66 | 1.44% | 1.01 |
|  |  | 其中 | 供水用地 | U11 | 0.82 | 0.71% | 0.50 |
|  |  |  | 供电用地 | U12 | 0.74 | 0.64% | 0.45 |
|  |  |  | 通信用地 | U15 | 0.13 | 0.11% | 0.08 |
|  |  | 环境设施用地 |  | U2 | 0.89 | 0.77% | 0.54 |
|  |  | 其中 | 排水用地 | U21 | 0.69 | 0.60% | 0.42 |
|  |  |  | 环卫用地 | U22 | 0.20 | 0.17% | 0.12 |
|  |  | 安全设施用地 |  | U3 | 0.34 | 0.29% | 0.21 |
|  |  | 其中 | 消防用地 | U31 | 0.34 | 0.29% | 0.21 |
| 6 | 绿地与广场用地 |  |  | G | 12.30 | 10.65% | 7.50 |
|  | 其中 | 公园绿地 |  | G1 | 8.94 | 7.74% | 5.45 |
|  |  | 防护绿地 |  | G2 | 1.22 | 1.06% | 0.74 |
|  |  | 广场用地 |  | G3 | 2.14 | 1.85% | 1.30 |
| 7 | 城市建设用地 |  |  | H11 | 115.44 | 100.00% | 70.39 |
| 8 | 非建设用地 |  |  | E | 90.07 |  |  |
|  | 其中 | 农林用地 |  | E2 | 90.07 |  |  |
| 9 | 城乡用地 |  |  |  | 205.51 |  |  |
| 备注：2030年规划镇区（中心组团）人口1.64万人 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：楚阳组团规划用地平衡表

| 骡坪镇镇区（楚阳组团）土地利用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地名称 |  | 用地代码 | 规划面积（公顷） | 所占比例（%） | 人均指标（平方米/人） |
| 1 | 居住用地 |  | R | 29.60 | 9.31% | 14.80 |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 |  | A | 10.87 | 3.42% | 5.44 |
|  | 其中 | 文化设施用地 | A2 | 0.22 | 0.07% | 0.11 |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 10.30 | 3.24% | 5.15 |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 0.35 | 0.11% | 0.18 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 6.65 | 2.09% | 3.33 |
| 4 | 物流仓储用地 |  | W | 2.46 | 0.77% | 1.23 |
| 5 | 工业用地 |  | M | 178.98 | 56.31% | 89.49 |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 46.72 | 14.70% | 23.36 |
| 7 | 公用设施用地 |  | U | 3.23 | 1.02% | 1.62 |
| 8 | 绿地 |  | G | 39.35 | 12.38% | 19.68 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 23.34 | 7.34% | 11.67 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 15.24 | 4.79% | 7.62 |
|  |  | 广场用地 | G3 | 0.77 | 0.24% | 0.39 |
| 9 | 城市建设用地 |  | H1 | 317.86 | 100.00% | 158.93 |
|  | 水域及其他用地 |  | E | 33.29 |  |  |
|  | 规划总用地 |  | Σ | 351.15 |  |  |
| 备注：2030年规划区规划人口2.0万人 |  |  |  |  |  |  |

- 附表4：中心组团地块控制指标汇总表

| 地块编号 | 面积(公顷) | 规划用地性质 | 兼容用地性质 | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率(%) | 建筑限高（米）≤ | 公共配套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP1-1-01 | 0.67 | U11 | -- | -- | -- | -- | -- | 水厂 |  |
| LP1-2-01 | 0.47 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-3-01 | 0.63 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-4-01 | 1.3 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-4-02 | 0.06 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP1-4-03 | 1.35 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-4-04 | 0.23 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP1-4-05 | 0.88 | A2 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 | 文化活动中心、图书馆 |  |
| LP1-4-06 | 0.65 | A4 | -- | -- | -- | -- | -- | 体育健身场所 | 室外五人制足球场 |
| LP1-5-01 | 1.28 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-5-02 | 0.05 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP1-5-03 | 0.41 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-6-01 | 0.51 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP1-6-02 | 1.09 | A33 | -- | ≤1.0 | ≤25 | ≥35 | 18 | 18班小学 | 规划镇第二小学 |
| LP1-6-03 | 0.06 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-6-04 | 0.57 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP1-6-05 | 0.46 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 | 政府 |  |
| LP1-7-01 | 0.14 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-7-02 | 0.6 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-7-03 | 0.04 | B6 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-7-04 | 1.84 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP1-7-05 | 1.53 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-7-06 | 0.21 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-8-01 | 0.15 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-8-02 | 1.13 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 | 9班幼儿园 |  |
| LP1-9-01 | 0.13 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 | 派出所 |  |
| LP1-9-02 | 0.63 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP1-9-03 | 0.13 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-9-04 | 0.55 | A5 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥35 | 18 | 卫生服务中心 | 骡坪卫生院 |
| LP1-9-05 | 0.08 | U15 | -- | -- | -- | -- | -- | 通信局（所） |  |
| LP1-9-06 | 0.07 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-10-01 | 0.12 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP1-10-02 | 0.9 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP1-10-03 | 0.08 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-10-04 | 0.05 | B2 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥25 | 12 |  |  |
| LP1-11-01 | 0.27 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP1-11-02 | 0.89 | B1 | -- | ≤2.5 | ≤50 | ≥10 | 60 |  |  |
| LP1-11-03 | 0.05 | U15 | -- | -- | -- | -- | -- | 邮政所（支局） |  |
| LP1-11-04 | 0.45 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP1-11-05 | 0.11 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-12-01 | 0.47 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-12-02 | 1.02 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-12-03 | 0.65 | R2 |  | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP1-13-01 | 0.23 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP1-13-02 | 0.09 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP1-13-03 | 0.18 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-1-01 | 1.58 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-1-02 | 1.53 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-1-03 | 0.89 | A4 | -- | -- | -- | -- | -- | 体育健身场所 |  |
| LP2-1-04 | 0.21 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 |  | 便民服务中心 |
| LP2-1-05 | 0.64 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-1-06 | 0.08 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-1-07 | 1.56 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-1-08 | 0.39 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-2-01 | 0.06 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 |  | 村镇管理所 |
| LP2-2-02 | 0.51 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP2-2-03 | 0.05 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 |  | 司法所 |
| LP2-2-04 | 0.61 | S3 | -- | -- | -- | -- | -- | 客运站 |  |
| LP2-2-05 | 1.18 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP2-2-06 | 0.24 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-3-01 | 0.5 | B1 | -- | ≤2.5 | ≤50 | ≥10 | 60 | 集贸市场 |  |
| LP2-3-02 | 0.11 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 60 |  |  |
| LP2-4-01 | 0.13 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-4-02 | 0.76 | R2 | -- | ≤2.5 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP2-4-03 | 0.04 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 |  | 村委会 |
| LP2-4-04 | 0.15 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-4-05 | 0.11 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-5-01 | 0.51 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP2-5-02 | 0.25 | A6 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 12 | 养老院 |  |
| LP2-5-03 | 0.37 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-5-04 | 0.05 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-5-05 | 0.19 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-5-06 | 0.91 | R2 |  | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 40 |  |  |
| LP2-5-07 | 0.25 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-5-08 | 0.15 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP2-6-01 | 1.03 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-7-01 | 1.01 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-7-02 | 1.51 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-7-03 | 0.51 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-7-04 | 0.04 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-7-05 | 0.28 | U31 | -- | -- | -- | -- | -- | 消防站 |  |
| LP2-7-06 | 0.04 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-7-07 | 0.24 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-7-08 | 1.18 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP2-7-09 | 0.02 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-7-10 | 0.2 | U22 | -- | -- | -- | -- | -- | 垃圾转运站 |  |
| LP2-7-11 | 0.2 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP2-7-12 | 2.87 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-1-01 | 0.48 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-2-01 | 0.92 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-2-02 | 0.09 | B41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加油站 |  |
| LP3-2-03 | 0.36 | A1 | -- | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 18 |  | 林业站 |
| LP3-3-01 | 0.99 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-4-01 | 0.30 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-4-02 | 1.18 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-5-01 | 0.34 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-5-02 | 0.46 | A33 | -- | ≤1.0 | ≤25 | ≥35 | 18 | 30班小学 | 骡坪第一小学 |
| LP3-5-03 | 2.49 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-5-04 | 0.37 | B1 |  | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-6-01 | 0.68 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-6-02 | 0.28 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-7-01 | 1.33 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP3-7-02 | 2.05 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-7-03 | 0.28 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-7-04 | 0.20 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-8-01 | 0.12 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-8-02 | 0.34 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-8-03 | 3.49 | A33 | -- | ≤1.0 | ≤25 | ≥35 | 18 | 30班中学 | 骡坪初级中学 |
| LP3-8-04 | 0.21 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-8-05 | 0.53 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-9-01 | 0.52 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-9-02 | 0.34 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP3-9-03 | 0.78 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-9-04 | 0.16 | S42 | -- | -- | -- | -- | -- | 社会停车场 |  |
| LP3-9-05 | 0.19 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-10-01 | 0.86 | G3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP3-11-01 | 0.15 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-11-02 | 1.49 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-12-01 | 0.80 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- | 体育健身场所 |  |
| LP3-12-02 | 0.59 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-13-01 | 0.14 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-13-02 | 1.80 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-14-01 | 0.17 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-14-02 | 0.22 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP3-14-03 | 1.90 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 | 9班幼儿园 |  |
| LP3-15-01 | 1.30 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-15-02 | 0.27 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP3-15-03 | 1.41 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP3-16-01 | 0.32 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP3-16-02 | 0.69 | U21 | -- | -- | -- | -- | -- | 污水处理厂 |  |
| LP4-1-01 | 0.31 | B1 | -- | ≤2.5 | ≤50 | ≥10 | 40 |  |  |
| LP4-1-02 | 0.18 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-1-03 | 0.56 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 | 9班幼儿园 |  |
| LP4-1-04 | 0.38 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-1-05 | 0.74 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-1-06 | 0.12 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-2-01 | 0.14 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-2-02 | 0.50 | G2 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-2-03 | 0.73 | U12 | -- | -- | -- | -- | -- | 变电站 | 35KV骡坪变 |
| LP4-2-04 | 0.15 | U11 | -- | -- | -- | -- | -- | 调节水池 |  |
| LP4-3-01 | 0.46 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-3-02 | 0.68 | R2 |  | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-3-03 | 0.54 | R2 |  | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-3-04 | 0.41 | R2 |  | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-4-01 | 0.11 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-4-02 | 0.51 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-4-03 | 0.34 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-5-01 | 0.70 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-6-01 | 0.31 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-6-02 | 0.33 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-6-03 | 0.15 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-7-01 | 0.10 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-7-02 | 0.53 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-8-01 | 0.13 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-8-02 | 0.17 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-8-03 | 0.64 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-8-04 | 0.29 | S42 | -- | -- | -- | -- | -- | 社会停车场 |  |
| LP4-9-01 | 0.90 | G1 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| LP4-9-02 | 1.55 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-10-01 | 0.18 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-10-02 | 0.17 | B1 | -- | ≤2.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |  |  |
| LP4-10-03 | 1.16 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-11-01 | 1.55 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |
| LP4-11-02 | 2.11 | R2 | -- | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 24 |  |  |

- 附表5：楚阳组团地块控制指标汇总表

| 楚阳组团地块控制指标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块编号 | 面积（公顷） | 规划用地性质（代码） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（米） | 绿地率（%） | 配套设施 | 备注 |
| CY1-4-8-1 | 2.76 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY1-4-8-2 | 1.39 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY1-4-8-3 | 2.19 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY1-4-8-4 | 0.3 | B41 | ≤0.8 | ≤35 | 15 | ≥30 |  | 加油站 |
| CY1-4-8-5 | 0.03 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-4-8-6 | 0.07 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-4-8-7 | 0.12 | A52 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-4-8-8 | 1.78 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY1-4-8-9 | 1.72/0.35 | E1/G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-4-8-10 | 0.72 | U13 | - | - | - | - |  | 燃气调压站 |
| CY1-4-8-11 | 0.39 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY1-4-8-12 | 0.49 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-2-1 | 0.49 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-2-2 | 0.3 | U21 | - | - | - | - |  | 污水处理厂 |
| CY1-2-3 | 0.52 | U22 | - | - | - | - |  | 垃圾转运站 |
| CY1-2-4 | 0.56 | G1 | - | - | - | - | 公共厕所、垃圾收集点 |  |
| CY1-2-5 | 0.07 | G3 | - | - | - | - |  | 广场 |
| CY1-2-6 | 0.07 | S41 | - | - | - | - |  | 公共汽车站场 |
| CY1-2-7 | 0.15 | S3 | - | - | - | - |  | 长途客运站 |
| CY1-2-8 | 1.48 | R2 | - | - | - | - | 社区公共服务中心、警务室 | 现状安置房 |
| CY1-2-9 | 0.77 | B11 | ≤1.2 | ≤40 | 22 | ≥25 |  | 农贸市场 |
| CY1-2-10 | 0.65/1.02 | G1/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-2-11 | 2.33 | M1 | ≥1.0 | ≥35 | 22 | ≤30 |  |  |
| CY1-2-12 | 1.12 | M1 | ≥1.0 | ≥35 | 22 | ≤30 |  |  |
| CY1-2-13 | 0.43 | R2 | ≤1.8 | ≤30 | 22 | ≥30 |  |  |
| CY1-2-14 | 0.44 | R2 | ≤1.8 | ≤30 | 22 | ≥30 |  |  |
| CY1-3-1 | 1.01 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY1-3-2 | 0.03 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-3-3 | 2.13 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 | 幼儿园 |  |
| CY1-3-4 | 0.71 | BR | ≤1.8 | ≤35 | 15 | ≥30 |  |  |
| CY1-3-5 | 0.22 | A33 | - | - | - | - |  | 18班小学 |
| CY1-3-6 | 0.11/0.10 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-3-7 | 1.11 | A33 | - | - | - | ≥40 |  | 18班小学 |
| CY1-3-8 | 0.38 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY1-3-9 | 0.04 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-3-10 | 0.22 | A51 | - | - | - | - | 卫生院 | 30床 |
| CY1-3-11 | 0.22 | A22 | - | - | - | - | 日间照料中心 |  |
| CY1-3-12 | 0.96 | R2 | ≤2.5 | ≤30 | 100 | ≥30 |  |  |
| CY1-4-1 | 0.08 | B1 | ≤1.8 | ≤45 | 22 | ≥30 |  |  |
| CY1-4-2 | 0.92/1.17 | G1/E1 | - | - | - | - | 公共厕所、垃圾收集点 |  |
| CY1-4-3 | 0.16 | B49 | ≤1.5 | ≤35 | 18 | ≥30 |  | 电信分局，邮政所 |
| CY1-4-4 | 0.52 | B1 | ≤1.8 | ≤45 | 22 | ≥30 |  |  |
| CY1-4-5 | 0.93 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY1-4-6 | 1.05 | W1 | ≥1.2 | ≥40 | 22 | ≤25 |  |  |
| CY1-4-7 | 0.19 | G1 | - | - | - | - | 垃圾收集点 |  |
| CY1-5-1 | 1.44 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY1-5-2 | 0.02 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-5-3 | 0.08 | U31 | - | - | - | - |  | 消防站 |
| CY1-5-4 | 0.03 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY1-5-5 | 0.24 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY1-5-6 | 0.5 | W1 | ≥1.2 | ≥40 | 22 | ≤25 |  |  |
| CY1-5-7 | 0.94 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY2-1-1 | 1.11/1.25 | G1/E1 | - | - | - | - | 公共厕所、垃圾收集点 |  |
| CY2-1-2 | 0.28 | W1 | ≥1.2 | ≥40 | 22 | ≤25 |  |  |
| CY2-1-3 | 1.27 | R2 | ≤1.8 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-1-4 | 0.37 | G3 | - | - | - | - |  | 广场 |
| CY2-1-5 | 1.86 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-2-1 | 0.45 | B1 | ≤1.8 | ≤45 | 22 | ≥30 |  | 市场 |
| CY2-2-2 | 0.27 | R22 | - | - | - | - |  | 幼儿园 |
| CY2-2-3 | 1.32 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-2-4 | 1.40/1.04 | G1/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-2-5 | 2.67 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-3-1 | 1.65 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-3-2 | 0.10/0.25 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-3-3 | 1.7 | G1 | - | - | - | - | 垃圾收集点 |  |
| CY2-3-4 | 0.57 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-3-5 | 1.52 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-3-6 | 0.23/0.18 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-3-7 | 0.8 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-3-8 | 4 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY2-3-9 | 9.36 | H9 | - | - | - | - |  | 发展备用地 |
| CY2-3-10 | 2.61 | A3 | - | - | - | - |  | 教育科研用地 |
| CY2-4-1 | 0.63 | M1 |  | ≥35 | 22 | ≤30 |  |  |
| CY2-4-2 | 3.53/0.80 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-4-3 | 8.13 | H9 | - | - | - | - |  | 发展备用地 |
| CY2-4-4 | 0.86 | A3 | - | - | - | - |  | 教育科研用地 |
| CY2-4-5 | 2.95 | H9 | - | - | - | - |  | 发展备用地 |
| CY2-4-6 | 0.87 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY2-4-7 | 3.57 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY2-4-8 | 0.89 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY2-4-9 | 3.96 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-1-1 | 0.79 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-1-2 | 4.17 | A3 | - | - | - | - |  | 教育科研用地 |
| CY3-1-3 | 0.23 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-1-4 | 0.32 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-1-5 | 0.2 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-1-6 | 0.17 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-1-7 | 7.57 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-1-8 | 0.03/0.04 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-1-9 | 1.55 | G2 | - | - | - | - | 公共厕所、垃圾收集点 |  |
| CY3-2-1 | 1.3 | A3 | - | - | - | - | 门诊部 | 教育科研用地 |
| CY3-2-2 | 0.52/0.24 | G2/E1 | - | - | - | - | 公共厕所、垃圾收集点 |  |
| CY3-2-3 | 0.38 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-2-4 | 1.63 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-2-5 | 12.96 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-2-6 | 1.16/0.36 | G2/E1 | - | - | - | - | 垃圾收集点 |  |
| CY3-2-7 | 0.52 | B1 | ≤1.8 | ≤45 | 22 | ≥30 |  |  |
| CY3-2-8 | 0.25 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-2-9 | 0.07 | G3 | - | - | - | - |  | 广场 |
| CY3-2-10 | 0.07 | S42 | - | - | - | - |  | 社会停车场 |
| CY3-2-11 | 0.66 | BR | ≤1.7 | ≤40 | 22 | ≥30 |  | 混合兼容R不得超过40% |
| CY3-2-12 | 0.59 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-2-13 | 0.97 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY3-3-1 | 2.27 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY3-3-2 | 0.87 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-3-3 | 0.32/0.19 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-3-4 | 0.68 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-5 | 10.38 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-6 | 0.43 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-3-7 | 6.82 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-8 | 0.80/0.74 | G2/E1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-3-9 | 1.41 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-10 | 2.66 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-11 | 21.02 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-3-12 | 0.38 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-3-13 | 0.49 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-4-1 | 10.52 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-4-2 | 7.68 | H9 | - | - | - | - |  | 发展备用地 |
| CY3-4-3 | 2.49 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-4-4 | 6.38 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-1 | 7.3 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-2 | 7.57 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-5-3 | 0.6 | U12 | - | - | - | - |  | 变电站 |
| CY3-5-4 | 7.45 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-5 | 0.23 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-5-6 | 7.24 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-7 | 0.44 | G1 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-5-8 | 5.31 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-9 | 1.11 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-5-10 | 0.99 | U11 | - | - | - | - |  | 水厂 |
| CY3-5-11 | 3.75 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-5-12 | 0.67 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-6-1 | 5.52 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-6-2 | 0.34 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-6-3 | 5.77 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-6-4 | 0.24 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-6-5 | 9.55 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-6-6 | 0.16 | S41 | - | - | - | - |  | 公共汽车站场 |
| CY3-6-7 | 0.18 | G3 | - | - | - | - |  | 广场 |
| CY3-6-8 | 3.64 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-6-9 | 4.3 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-1 | 1.93 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-2 | 2.28 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-3 | 1.83 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-4 | 0.11 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-7-5 | 2.08 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-6 | 0.12 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-7-7 | 2.33 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-8 | 1.9 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-9 | 2.16 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-7-10 | 0.23 | G2 | - | - | - | - |  |  |
| CY3-7-11 | 0.18 | B1 | ≤1.8 | ≤45 | 22 | ≥30 | 门诊部 |  |
| CY3-7-12 | 0.09 | G3 | - | - | - | - |  | 广场 |
| CY3-7-13 | 0.08 | S42 | - | - | - | - |  | 社会停车场 |
| CY3-7-14 | 0.98 | R2 | ≤1.5 | ≤30 | 18 | ≥30 |  |  |
| CY3-8-1 | 2.68 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-8-2 | 4.05 | M1 | 0.8≤FAR≤1.5 | ≥40 | 40 | ≤10 |  |  |
| CY3-8-3 | 1.64 | G2 | - | - | - | - |  |  |